I.

detectHC:

- Узнать есть ли PCI BIOS и разрешён ли доступ к PCI, если нет, то выход с ошибкой.

- Получить список устройств на шине PCI (заполняем переменные vendorID, deviceID, busNumber, Class, SubClass, Interface, devNumber, Fnc, Rev, IRQ и др.)

- Выбираем из списка устройства Host Controller’ы USB по коду класса (Class).

- В зависимости от кода интерфейса (Interface), вызываем процедуры определения соответствующих USB котроллеров.

При Interface	= 0x00:	detectUHCI

= 0x10:	detectOHCI

= 0x20:	detectEHCI

else:		выход с ошибкой

- Повесить на номер прерывания контроллера (IRQ) наш обработчик.

- Включить это прерывание (enable_IRQ).

- Занести все найденные USB контроллеры в список USB контроллеров.

- ~ Занести все хабы контроллеров в список хабов.

ret	; Конец процедуры detectHC.

detectUHCI:

- Выделить память под usbDevice.

- Enable USB Host Controller and  make it bus master on the PCI bus.

- ~ Получить версию USB.

- Получить базовый IOAddress контроллера.

- Disable legacy support и setupHC.

ret	; Конец процедуры detectUHCI.

; Тот самый “наш обработчик” прерываний (IRQ),

; вешается на все контроллеры вне зависимости от номера IRQ.

usbInterrupt:

- Определяем какое из прерываний (IRQ) все-таки сработало.

- Находим контроллер (HC), владеющий этим прерыванием (IRQ).

- Вызываем соответствующую этому контроллеру процедуру - обработчик прерывания.

- ~ Посылаем программируемому контроллеру прерываний PIC сообщение о завершении прерывания с данным номером IRQ.

ret	; Конец процедуры usbInterrupt.

setupHC:

- Сбросить контроллер (resetHC).

  - Подождать 1 секунду. Проверить регистры состояния портов 0 и 1.

- Установить маску прерывания.

- Выделить память под контроллер (allocUHCIMemory).

- Установить заголовки очередей (queue heads).

- Установить указатели списка кадров (frame list pointers) на соответствующие заголовки очередей (queue heads).

- Присвоить адресному регистру frame list base физический адрес списка кадров.

- Дополнительные настройки (Clear software debug, set max packet size to 64 bytes).

- Записать 0 во FrameNum регистр.

- Подождать 1 секунду.

- Стартовать контроллер.

ret	; Конец процедуры setupHC.

resetHC:

- Остановить контроллер.

- Установить бит Глобального сброса (Global Reset bit) в регистре команд (Command register).

- Подождать 1 секунду.

- Снять бит Глобального сброса в регистре команд.

ret	; Конец процедуры resetHC.

allocUHCIMemory:

- Выделить память под список кадров USB.

  - Получить виртуальный адрес (Kmalloc).

  - Получить физический адрес (GetPgAddr).

- Установить все указатели в списке кадров в значение 1, означающее, что все они недействительны.

- Выделить память под список заголовков очередей (queue heads).

  - Получить виртуальный адрес (Kmalloc).

  - Получить физический адрес (GetPgAddr).

- Установить link pointer каждого заголовка очереди в списке заголовков очередей  в 1, что означает их недействительность.

ret	; Конец процедуры allocUHCIMemory.