Команды процессоров Intel 8088 - Pentium II

UV – может выполняться одновременно, в любом конвейере;

PU – может выполняться одновременно, в U-конвейере;

PV - может выполняться одновременно, в V-конвейере;

FX – может выполняться одновременно с командой FXCH;

NP – не может выполняться одновременно (для MMX – не может выполняться одновременно с командой того же типа, который указан после буквы “n”).

Для Pentium Pro и Pentium II указано количество микроопераций, на которые декодируется команда. Буквой “C” отмечены команды со сложным строением.

im – непосредственный операнд;

i8, i16, i32 – непосредственный операнд указанного размера;

ac – EAX, AX, AL

r – любой регистр общего назначения;

r8 – AH, AL, BH, BL, DH, DL, CH, CL;

r16 – AX, BX, CX, DX, BP, SP, SI, DI;

r32 – EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, ESP, ESI,EDI;

sr – сегментный регистр;

m – операнд в памяти;

mm – регистр MMX;

s0 – регистр ST(0);

si – регистр ST(i);

PM – защищеный режим;

RM – реальный режим;

VM – режим V86;

TS – переключение задачи;

CG – шлюз вызова;

TG – шлюз задачи;

/in – увеличение привелегий;

/out – уменьшение привелегий;

/NT – переход во вложенную задачу;

| Команда | Код | 8088- 8087 | 80186 | 80286 80287 | 80386 80387 | 80486 | Р5 | Р6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ААА | 37 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3NP | 1m |
| AAD i8 | D5 ib | 60 | 15 | 14 | 19 | 14 | 10 NP | 3m |
| AAM i8 | D4 ib | 83 | 19 | 16 | 17 | 15 | 18 NP | 4m |
| AAS | 3F | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3NP | 1m |
| ADС ac,im | 14w im | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 PU | 2m |
| ADC r,im | 80sw /2im | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 PU | 2m |
| ADC m,im | 80sw /2im | 23+ea | 16 | 7 | 7 | 3 | 3PU | 4m |
| ADC r,r | 10dw /r | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 PU | 2m |
| ADC m,r | 10dw /r | 24+ea | 10 | 7 | 7 | 3 | 3PU | 4m |
| ADC r,m | 10dw /r | 13+ea | 10 | 7 | 6 | 2 | 2PU | 3m |
| ADD ac.im | 04w im | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1UV | 1m |
| ADD r,im | 80sw /0 im | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| ADD m.im | 80sw /0 im | 23+ea | 16 | 7 | 7 | 3 | 3UV | 4m |
| ADD r,r | 00dw /r | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1UV | 1m |
| ADD m,r | 00dw /r | 24+ea | 10 | 7 | 7 | 3 | 3UV | 4m |
| ADD r,m | 00dw /r | 13+ea | 10 | 7 | 6 | 2 | 2UV | 2m |
| AND ac,im | 24w im | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1UV | 1m |
| AND r,im | 80sw /4im | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| AND m.im | 80sw /4im | 23+ea | 16 | 7 | 7 | 3 | 3UV | 4m |
| AND r,r | 20dw /r | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1UV | 1m |
| AND m,r | 20dw /r | 24+ea | 10 | 7 | 7 | 3 | 3UV | 4m |
| AND r,m | 20dw /r | 13+ea | 10 | 7 | 6 | 2 | 2UV | 2m |
| ARPL r,r | 63/r |  |  | 10 | 20 | 9 | 7NP | С |
| ARPLm.r | 63/r |  |  | 11 | 21 | 9 | 7NP | С |
| BOUND r,m | 62/r |  | 35 | 13 | 10 | 7 | 8NP | С |
| BSF r16,r16 | 0F ВС /r |  |  |  | 10+Зn | 6..42 | 6..34 NP | 2m |
| BSF r32,r32 | 0F ВС /r |  |  |  | 10+Зn | 6..42 | 6..42 NP | 2m |
| BSF r16,m16 | 0F ВС /r |  |  |  | 10+Зn | 6..43 | 6..35 NP | 3m |
| BSF r32,m32 | 0F ВС /r |  |  |  | 10+Зn | 6..43 | 6..43 NP | 3m |
| BSR r16,r16 | 0F BD /r |  |  |  | 10+Зn | 6..103 | 7..39 NP | 2m |
| BSR r32,r32 | 0F BD /r |  |  |  | 10+Зn | 7..104 | 7..71 NP | 2m |
| BSR r16,m16 | 0FBD/r |  |  |  | 10+Зn | 6..103 | 7..40 NP | 3m |
| BSR r32,m32 | 0F BD /r |  |  |  | 10+Зn | 7..104 | 7..72NP | 3m |
| BSWAP r32 | 0F C8r |  |  |  |  | 1 | 1 NP | 2m |
| ВТ r,r | 0F A3/r |  |  |  | 3 | 3 | 4NP | 1m |
| BTm.r | 0F A3/r |  |  |  | 12 | 8 | 9NP | C |
| BTr,i8 | 0F BA/4ib |  |  |  | 3 | 3 | 4NP | 1m |
| ВТ m,i8 | 0F BA/4ib |  |  |  | 6 | 3 | 4NP | 2m |
| BTC r,r | 0F BB /r |  |  |  | 6 | 6 | 7NP | 1m |
| BTC m,r | 0F BB /r |  |  |  | 13 | 13 | 13 NP | C |
| BTC r,i8 | 0F BA/7ib |  |  |  | 6 | 6 | 7NP | 1m |
| ВТС m,i8 | 0F BA/7ib |  |  |  | 8 | 8 | 8NP | 4m |
| BTR r,r | 0F B3/r |  |  |  | 6 | 6 | 7 NP | 1m |
| ВТR m,r | 0F B3/r |  |  |  | 13 | 13 | 13 NP | С |
| BTR r,i8 | 0F BA/6ib |  |  |  | 6 | 6 | 7NP | 1m |
| BTR m,i8 | 0F BA/6lb |  |  |  | 8 | 8 | 8NP | 4m |
| BTS r,r | 0F AB/r |  |  |  | 6 | 6 | 7NP | 1m |
| BTS m,r | 0F AB/r |  |  |  | 13 | 13 | 13 NP | С |
| BTS r,i8 | 0F BA/5lb |  |  |  | 6 | 6 | 7NP | 1m |
| BTS m,i8 | 0F BA/5ib |  |  |  | 8 | 8 | 8NP | 4m |
| CALL near im | E8im | 23 | 14 | 7 | 7 | 3 | 1 PV | 4m |
| CALL near r | FF/2 | 20 | 13 | 7 | 7 | 5 | 2NP | С |
| CALL near m | FF/2 | 29+ea | 19 | 11 | 10 | 5 | 2NP | С |
| CALL far im (RM) | 9Aim | 36 | 23 | 13 | 17 | 18 | 4NP | С |
| CALL far im (PM) | 9Aim |  |  | 26 | 34 | 20 | 4..13NP | С |
| CALLim (CG) | 9Aim |  |  | 41 | 52 | 35 | 22NP | С |
| CALLim (CG/in) | 9Aim |  |  | 82 | 86 | 69 | 44 NP | С |
| CALLim (TS) | 9Aim |  |  | 177 | TS | 37+TS | 21+TS NP | С |
| CALLim (TG) | 9Aim |  |  | 177 | TS | 27+TS | 22+TS NP | С |
| CALL far m (RM) | FF/3 | 53+ea | 38 | 16 | 22 | 17 | 4NP | С |
| CALL far m (PM) | FF/3 |  |  | 29 | 38 | 20 | 5..14NP | С |
| CALL m CG | FF/3 |  |  | 44 | 56 | 35 | 22NP | С |
| CALL m CG/in | FF/3 |  |  | 83 | 90 | 69 | 44 NP | С |
| CALL m TS | FF/3 |  |  |  | TS | 37+TS | 21+TS NP | С |
| CALL m TG | FF/3 |  |  |  | TS | 37+TS | 22+TS NP | С |
| CBW | 98 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3NP | 1m |
| CDQ | 99 |  |  |  | 2 | 3 | 2NP | 1m |
| CLC | F8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2NP | 1m |
| CLD | FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2NP | 4m |
| CLI | FA | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7NP | С |
| CLTS | 0F 06 |  |  | 2 | 5 | 7 | 10 NP | С |
| CMC | F5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2NP | 1m |
| CMOVcc r,r | 0F 4cc /r |  |  |  |  |  |  | 2m |
| CMOVcc r,m | 0F 4cc /r |  |  |  |  |  |  | Зm |
| CMP ac,im | 3Cw im | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| CMP r,im | 80sw / 7 im | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| CMP m,im | 80sw /7 im | 14+ea | 10 | 6 | 5 | 2 | 2UV | 2m |
| CMP r,r | 38dw /r | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| CMP m,r | 38dw/r | 13+ea | 10 | 7 | 5 | 2 | 2UV | 2m |
| CMP r,m | 38dw/r | 10+ea | 10 | 6 | 6 | 2 | 2UV | 2m |
| CMPSB | A6 | 30 | 22 | 8 | 10 | 8 | 5 NP | C |
| CMPSW/ CMPSD | A7 | 30 | 22 | 8 | 10 | 8 | 5 NP | C |
| REP* CMPSB | F2/3 A6 | 9+30n | 5+22n | 5+9n | 5+9n | 7+7n | 9+4n NP | C |
| REP* CMPSW/D | F2/3 A7 | 9+30n | 5+22n | 5+9n | 5+9n | 7+7n | 9+4n NP | C |
| CMPXCHG r,r | 0F B0w /r |  |  |  |  | 6 | 5NP | C |
| CMPXCHG m,r | 0F B0w/r |  |  |  |  | 7..10 | 6NP | C |
| CMPXCHG8B m64 | 0F C7 /1 |  |  |  |  |  | 10 NP | C |
| CPUID | 0F A2 |  |  |  |  | 14 | 13 NP | C |
| CWD | 99 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2NP | 1m |
| CWDE | 98 |  |  |  | 3 | 3 | 3NP | 1m |
| DAA | 27 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3NP | 1m |
| DAS | 2F | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3NP | 1m |
| DEC r16/32 | 48r | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| DEC r | FEw/1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| DEC m | FEw/1 | 23+ea | 15 | 7 | 6 | 3 | 3UV | 4m |
| DIV r8 | F6w/6 | 80..90 | 29 | 14 | 14 | 16 | 17 NP | 3m |
| DIV r16 | F6w /6 | 144..162 | 38 | 22 | 22 | 24 | 25 NP | 4m |
| DIV r32 | F6w /6 |  |  |  | 38 | 40 | 41 NP | 4m |
| DIV m8 | F6w /6 | 86..96+ea | 35 | 17 | 17 | 16 | 17 NP | 4m |
| DIV m16 | F6w /6 | 150..168+ea | 44 | 25 | 25 | 24 | 25 NP | 4m |
| DIV m32 | F6w /6 |  |  |  | 41 | 40 | 41 NP | 4m |
| EMMS | 0F 77 |  |  |  |  |  | NP | C |
| ENTER i16,0 | C8iw ib |  | 15 | 11 | 10 | 14 | 11 NP | C |
| ENTER i16,1 | C8iw ib |  | 25 | 15 | 12 | 17 | 15 NP | C |
| ENTER i16,i8 | C8iw ib | (m=n-1) | 22+16m | 12+4m | 15+4m | 17+3 n | 15+2n NP | C |
| F2XM1 | D9F0 | 310..630 |  | 310..630 | 211..476 | 140..279 | 13..57 NP | C |
| FABS | D9E1 | 10..17 |  | 10..17 | 22 | 3 | 1 FX | 1m |
| FADD m32 | D8/0 | 90..120+ea |  | 90..120 | 24..32 | 8..20 | 3/1 FX | 2m |
| FADD m64 | DC/0 | 95..125+ea |  | 95..125 | 29..37 | 8..20 | 3/1 FX | 2m |
| FADD s0,si | D8 C0r | 70..100 |  | 70..100 | 23..34 | 8..20 | 3/1 FX | 1m |
| FADD si,s0 | DC C0r | 70..100 |  | 70..100 | 23..34 | 8..20 | 3/1 FX | 1m |
| FADDP si,s0 | DE C0r | 75..105 |  | 75..105 | 23..31 | 8..20 | 3/1 FX | 1m |
| FBLDm80 | DF/4 | 290..310+ea |  | 290..310 | 266..275 | 70..103 | 48..58 NP | C |
| FBSTP m80 | DF/6 | 520..540+ea |  | 520..540 | 512..534 | 172..176 | 148..154 NP | C |
| FCHS | D9 E0 | 10..17 |  | 10..17 | 24..25 | 6 | 1FX | 3m |
| FCLEX | 9B DB E2 | 2..8 |  | 2..8 | 11 | 7 | 9NP | 3m |
| FCMOVB s0,si | DA C0r |  |  |  |  |  |  | 2m |
| FCMOVE s0,si | DA C8r |  |  |  |  |  |  | 2m |
| FCMOVBE s0,si | DA D0r |  |  |  |  |  |  | 2m |
| FVMOVU s0,si | DA D8r |  |  |  |  |  |  | 2m |
| FCMOVNB s0,si | DB C0r |  |  |  |  |  |  | 2m |
| FCMOVNE s0,si | DB C8r |  |  |  |  |  |  | 2m |
| FCMOVNBE s0,si | DB D0r |  |  |  |  |  |  | 2m |
| FCMOVNU s0,si | DB D8r |  |  |  |  |  |  | 2m |
| FCOM m32 | D8/2 | 60..70+ea |  | 60..70 | 26 | 4 | 4/1 FX | 2m |
| FCOM m64 | DC/2 | 65..75+ea |  | 65..75 | 31 | 4 | 4/1 FX | 2m |
| FCOM si | D8 D0r | 40..50 |  | 40..50 | 24 | 4 | 4/1 FX | 1m |
| FCOMP m32 | D8/3 | 60..70+ea |  | 60..70 | 26 | 4 | 4/1 FX | 2m |
| FCOMP m64 | DC/3 | 65..75+ea |  | 65..75 | 31 | 4 | 4/1 FX | 2m |
| FCOMP si | D8 D8r | 42..52 |  | 42..52 | 26 | 4 | 4/1 FX | 1m |
| FCOMPP | DE D9 | 45..55 |  | 45..55 | 26 | 5 | 4/1 FX | 1m |
| FCOMI s0,si | DB F0r |  |  |  |  |  |  | 1m |
| FCOMIP s0,si | DF F0r |  |  |  |  |  |  | 1m |
| FCOS | D9 FF |  |  |  | 123..772 | 257..354 | 18..124 NP | C |
| FDECSTP | D9 F6 | 6..12 |  | 6..12 | 22 | 3 | 1 NP | 1m |
| FDIV m32 | D8/6 | 215..225+ea |  | 215..225 | 89 | 73 | 39 FX | 2m |
| FDIV m64 | DC/6 | 220..230+ea |  | 220..230 | 94 | 73 | 39 FX | 2m |
| FDIV s0,si | D8 F0r | 193..203 |  | 193..203 | 88..91 | 73 | 39 FX | 1m |
| FDIV si,s0 | DC F8r | 193..203 |  | 193..203 | 88..91 | 73 | 39 FX | 1m |
| FDIVP si,s0 | DEF8r | 197..207 |  | 197..207 | 91 | 73 | 39 FX | 1m |
| FDIVR m32 | D8/7 | 216..226+ea |  | 216..226 | 89 | 73 | 39 FX | 2m |
| FDIVR m64 | DC/7 | 221..231+ea |  | 221..231 | 94 | 73 | 39 FX | 2m |
| FDIVR s0,si | D8 F8r | 194..204 |  | 194..204 | 88..91 | 73 | 39 FX | 1m |
| FDIVR si,s0 | DC F0r | 194..204 |  | 194..204 | 88..91 | 73 | 39 FX | 1m |
| FDIVRP si,s0 | DE F0r | 198..208 |  | 198..208 | 91 | 73 | 39 FX | 1m |
| FDISI | 9B DB E1 | 2..8 |  | FNOP |  |  |  |  |
| FENI | 9B DB E0 | 2..8 |  | FNOP |  |  |  |  |
| FFREE si | DD C0r | 9..16 |  | 9..16 | 18 | 3 | 1NP | 1m |
| FIADD m32 | DA/0 | 102..137+ea |  | 102..137 | 71..85 | 20..35 | 7/4 NP | C |
| FIADD m64 | DE/0 | 108..143+ea |  | 108..143 | 57..72 | 19..32 | 7/4 NP | C |
| FICOM m16 | DE/2 | 72..86+ea |  | 72..86 | 71..75 | 16..20 | 8/4 NP | C |
| FICOM m32 | DA/2 | 78..91+ea |  | 78..91 | 56..63 | 15..17 | 8/4 NP | C |
| FICOMP m16 | DE/3 | 74..88+ea |  | 74..88 | 71..75 | 16..20 | 8/4 NP | C |
| FICOMP m32 | DA/3 | 80..93+ea |  | 80..93 | 56..63 | 15..17 | 8/4 NP | C |
| FIDIV m16 | DA/6 | 224..238+ea |  | 224..238 | 136..140 | 85..89 | 42NP | C |
| FIDIV m32 | DE/6 | 230..243+ea |  | 230..243 | 120..127 | 84..86 | 42NP | C |
| FIDIVR m16 | DA/7 | 225..239+ea |  | 225..239 | 135..141 | 85..89 | 42NP | C |
| FIDIVR m32 | DE/7 | 231..245+ea |  | 231..245 | 121..128 | 84..86 | 42NP | C |
| FILD m16 | DF/0 | 46..54+ea |  | 46..54 | 61..65 | 13..16 | 3/1 NP | 4m |
| FILD m32 | DB/0 | 52..60+ea |  | 52..60 | 45..52 | 9..12 | 3/1 NP | 4m |
| FILD m64 | DF/5 | 60..68+ea |  | 60..68 | 56..67 | 10..18 | 3/1 NP | 4m |
| FlMUL m16 | DA/1 | 124..138+ea |  | 124..138 | 76..87 | 23..27 | 7/4 NP | C |
| FIMUL m32 | DE/1 | 130..144+ea |  | 130..144 | 61..82 | 22..24 | 7/4 NP | C |
| FINCSTP | D9 F7 | 6..12 |  | 6..12 | 21 | 3 | 1 NP | 1m |
| FINIT | 9B DB E3 | 2..8 |  | 2..8 | 33 | 17 | 16 NP | C |
| FIST m16 | DF/2 | 80..90+ea |  | 80..90 | 82..95 | 29..34 | 6NP | 4m |
| FIST m32 | DB/2 | 82..92+ea |  | 82..92 | 79..93 | 28..34 | 6NP | 4m |
| FISTP m16 | DF/3 | 82..92+ea |  | 82..92 | 82..95 | 29..34 | 6NP | 4m |
| FISTP m32 | DB/3 | 84..94+ea |  | 84..94 | 79..93 | 28..34 | 6NP | 4m |
| FISTP m64 | DF/7 | 94..105+ea |  | 94..105 | 80..97 | 28..34 | 6NP | 4m |
| FISUB m16 | DE/4 | 102..137+ea |  | 102..137 | 71..85 | 20..35 | 7/4 NP | C |
| FISUB m32 | DA/4 | 108..143+ea |  | 108 .143 | 57..82 | 19..32 | 7/4 NP | C |
| FISUBR m16 | DE/5 | 102..137+ea |  | 102..137 | 71..85 | 20..35 | 7/4 NP | C |
| FISUBR m32 | DA/5 | 108..143+ea |  | 108..143 | 57..82 | 19..32 | 7/4 NP | C |
| FLD m32 | D9/0 | 38..56+ea |  | 38..56 | 20 | 4 | 1 FX | 1m |
| FLD m64 | DD/0 | 40..60+ea |  | 40..60 | 25 | 3 | 1FX | 1m |
| FLD m80 | DB/5 | 53..65+ea |  | 53..65 | 44 | 3 | 3NP | 4m |
| FLD si | D9 C0r | 17..22 |  | 17..22 | 14 | 4 | 1FX | 1m |
| FLD1 | D9 E8 | 15..21 |  | 15..21 | 24 | 4 | 2NP | 2m |
| FLDL2T | D9 E9 | 16..22 |  | 16..22 | 40 | 8 | 5/3 NP | 2m |
| FLDL2E | D9 EA | 15..21 |  | 15..21 | 40 | 8 | 5/3 NP | 2m |
| FLDPI | D9 EB | 16..22 |  | 16..22 | 40 | 8 | 5/3 NP | 2m |
| FLDLG2 | D9 EC | 18..24 |  | 18..24 | 41 | 8 | 5/3 NP | 2m |
| FLDLN2 | D9 ED | 17..23 |  | 17..23 | 41 | 8 | 5/3 NP | 2m |
| FLDZ | D9 EE | 11..17 |  | 11..17 | 20 | 4 | 2NP | 1m |
| FLDCWm16 | D9/5 | 7..14+ea |  | 7..14 | 19 | 4 | 7NP | 3m |
| FLDENV m14 | D9/4 | 35..45+ea |  | 35..45 | 71 | 44 | 37 NP | C |
| FLDENV m14 (PM) | D9/4 |  |  |  | 71 | 34 | 32..33NP | C |
| FMUL m32 | D8/1 | 110..125+ea |  | 110..125 | 27..35 | 11 | 3/1 FX | 2m |
| FMUL m64 | DC/1 | 154..168+ea |  | 154..168 | 32..57 | 14 | 3/1 FX | 2m |
| FMUL s0,si | D8 C8r | 90..145+ea |  | 90..145 | 29..57 | 16 | 3/1 FX | 1m |
| FMUL si,s0 | DC C8r | 90..145+ea |  | 90..145 | 29..57 | 16 | 3/1 FX | 1m |
| FMULP si,s0 | DE C8r | 94..148+ea |  | 94..148 | 29..57 | 16 | 3/1 FX | 1m |
| FNCLEX | DB E2 | 2..8 |  | 2..8 | 11 | 7 | 9/9 NP | 3m |
| FNDISI | DB E1 | 2..8 |  | FNOP |  |  |  |  |
| FNENI | DB E0 | 2..8 |  | FNOP |  |  |  |  |
| FNINIT | DB E3 | 2..8 |  | 2..8 | 33 | 17 | 12NP | C |
| FNOP | D9 D0 | 10..16 |  | 10..16 | 12 | 3 | 1NP | 1m |
| FNSAVE m (RM) | DD/6 | 197..207+ea |  | 197..207 | 375..376 | 154 | 127..151 NP | C |
| FNSAVE m (PM) | DD/6 |  |  |  | 375..376 | 143 | 124 NP | C |
| FNSETPM | DB E4 |  |  | 2..8 | FNOP |  |  |  |
| FNSTCW m16 | D9/7 | 12..18 |  | 12..18 | 15 | 3 | 2NP | 3m |
| FNSTENV m16 | D9/6 | 40..50+ea |  | 40..50 | 103..104 | 56..67 | 48..50 NP | C |
| FSTSW m16 | 9B DD /7 | 12..18 |  | 12..18 | 15 | 3 | 2NP | 3m |
| FSTSW AX | 9B DF E0 |  |  | 10..16 | 13 | 3 | 2NP | 3m |
| FPATAN | D9 F3 | 250..800 |  | 250..800 | 314..487 | 218..303 | 19..134NP | C |
| FPREM | D9 F8 | 15..190 |  | 15..190 | 74..155 | 70..138 | 16..64NP | C |
| FPREM1 | D9 F5 |  |  |  | 95..185 | 72..167 | 20.70 NP | C |
| FPTAN | D9 F2 | 30..540 |  | 30..540 | 191..497 | 200..273 | 17..173 NP | C |
| FRNDINT | D9 FC | 16..50 |  | 16..50 | 66..80 | 21 ..30 | 9..20 NP | C |
| FRSTOR m (RM) | DD/4 | 197..207+ea |  | 197..207 | 308 | 131 | 75..9C5 NP | C |
| FRSTOR m (PM) | DD/4 |  |  |  | 308 | 120 | 70 NP | C |
| FSAVE m (RM) | 9B DD /6 | 197..207+ea |  | 197..207 | 375..376 | 154 | 127..151 NP | C |
| FSAVE m (PM) | 9B DD/6 |  |  |  | 375..376 | 143 | 124 NP | C |
| FSCALE | D9 FD | 32..38 |  | 32..38 | 67..86 | 30..32 | 20..31 NP | C |
| FSETPM | 9B DB E4 |  |  | 2..8 | FNOP |  |  |  |
| FSIN | D9 FE |  |  |  | 122..771 | 257..354 | 16..126 NP | C |
| FSINCOS | D9 FB |  |  |  | 194..809 | 292..365 | 17..137 NP | C |
| FSQRT | D9 FA | 180..186 |  | 180..186 | 122..129 | 83..87 | 70 NP | 1m |
| FST m32 | D9/2 | 84..90+ea |  | 84..90 | 44 | 7 | 2NP | 2m |
| FST m64 | DD/2 | 96..104+ea |  | 96..104 | 45 | 8 | 2NP | 2m |
| FST si | DD D0r | 15..22 |  | 15..22 | 11 | 3 | 1NP | 1m |
| FSTP m32 | D9/3 | 86..92+ea |  | 86..92 | 44 | 7 | 2NP | 2m |
| FSTP m64 | DD/3 | 98..106+ea |  | 98..106 | 45 | 8 | 2NP | 2m |
| FSTP m80 | DB/7 | 52..58+ea |  | 52..58 | 53 | 6 | 3NP | C |
| FSTP si | DD D8r | 17..24 |  | 17..24 | 12 | 3 | 1 NP | 1m |
| FSTCW m16 | 9B D9 /7 | 12..18 |  | 12..18 | 15 | 3 | 2NP | 3m |
| FSTENV m | 9B D9 /6 | 40..50+ea |  | 40..50 | 103..104 | 56..67 | 48..50 NP | C |
| FSTSW m16 | 9B DD /7 | 12..18 |  | 12..18 | 15 | 3 | 2NP | 3m |
| FSTSW AX | 9B DF E0 |  |  | 10..16 | 13 | 3 | 2NP | 3m |
| FSUB m32 | D8/4 | 90..120+ea |  | 90..120 | 24..32 | 8..20 | 3/1 FX | 2m |
| FSUB m64 | DC/4 | 95..125+ea |  | 95..125 | 28..36 | 8..20 | 3/1 FX | 2m |
| FSUB s0,si | D8 E0r | 70..100 |  | 70..100 | 26..37 | 8..20 | 3/1 FX | 1m |
| FSUB si,s0 | DC E8r | 70..100 |  | 70..100 | 26..37 | 8..20 | 3/1 FX | 1m |
| FSUBP si,s0 | DE E8r | 75..105 |  | 75..105 | 26..34 | 8..20 | 3/1 FX | 1m |
| FSUBR m32 | D8/5 | 90..120+ea |  | 90..120 | 24..32 | 8..20 | 3/1 FX | 2m |
| FSUBR m64 | DC/5 | 95..125+ea |  | 95..125 | 28..36 | 8..20 | 3/1 FX | 2m |
| FSUBR s0,si | D8E8r | 70..100 |  | 70..100 | 26..37 | 8..20 | 3/1 FX | 1m |
| FSUBR si,s0 | DC E0r | 70..100 |  | 70..100 | 26..37 | 8..20 | 3/1 FX | 1m |
| FSUBRP si,s0 | DE E0r | 75..105 |  | 75..105 | 26..34 | 8..20 | 3/1 FX | 1m |
| FTST | D9 E4 | 38..48 |  | 38..48 | 28 | 4 | 4/1 FX | 1m |
| FUCOM si | DD E0r |  |  |  | 24 | 4 | 4/1 FX | 1m |
| FUCOMP si | DD E8r |  |  |  | 26 | 4 | 4/1 FX | 1m |
| FUCOMPP | DA E9 |  |  |  | 26 | 5 | 4/1 FX | 2m |
| FUCOMI s0,si | DB E8r |  |  |  |  |  |  | 1m |
| FUCOMIP s0,si | DF E8r |  |  |  |  |  |  | 1m |
| FWAIT | 9B | 4 |  | 3 | 6 | 1..3 | 1..3NP | 2m |
| FXAM | D9 E5 | 12..23 |  | 12..23 | 30..38 | 8 | 21 NP | 1m |
| FXCH si | D9 C8r | 10..15 |  | 10..15 | 18 | 4 | 1PV | 1m |
| FXRSTOR m | 0F AE /1 |  |  |  |  |  |  | C |
| FXTRACT | D9 F4 | 27..55 |  | 27..55 | 79..76 | 16..20 | 13NP | C |
| FXSAVE m | 0F AE /0 |  |  |  |  |  |  | C |
| FYL2X | D9 F1 | 900..1100 |  | 900..1100 | 120..538 | 196..329 | 22..111 NP | C |
| FYL2XP1 | D9F9 | 700..1000 |  | 700..1000 | 257..547 | 171..326 | 22..103 NP | C |
| HLT | F4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4NP | C |
| IDIV r8 | F6w/7 | 101..112 | 44..52 | 17 | 19 | 19 | 22 NP | 3m |
| IDIV r16 | F6w/7 | 165..184 | 53..61 | 25 | 27 | 27 | 30 NP | 4m |
| IDIV r32 | F6w/7 |  |  |  | 43 | 43 | 46 NP | 4m |
| IDIV m8 | F6w/7 | 107..118+ea | 50..58 | 20 | 22 | 20 | 22N | 4m |
| IDIV m16 | F6w/7 | 171..190+ea | 59..67 | 28 | 30 | 28 | 30 NP | 4m |
| IDIV m32 | F6w/7 |  |  |  | 46 | 44 | 46 NP | 4m |
| !MUL r8 | F6w/5 | 80..98 | 25..28 | 13 | 9..14 | 13..18 | 11 NP | 1m |
| IMUL r16 | F6w/5 | 128..154 | 34..37 | 21 | 9..22 | 13..26 | 11 NP | 3m |
| IMUL r32 | F6w/5 |  |  |  | 9..38 | 13..42 | 10 NP | 3m |
| IMUL m8 | F6w/5 | 86..104+ea | 32..34 | 16 | 12..17 | 13..18 | 11 NP | 2m |
| LMUL m16 | F6w/5 | 134..160+ea | 40..43 | 24 | 12..25 | 13..26 | 11 NP | 4m |
| IMUL r32 | F6w/5 |  |  |  | 12..41 | 13..42 | 10 NP | 4m |
| IMUL r,r,i8 | 6B/rib |  | 22 | 21 | 9..14 | 13..18 | 10 NP | 1m |
| IMUL r16,r16,i16 | 69 /r im |  | 29 | 21 | 9..22 | 13..26 | 10 NP | 1m |
| IMUL r32,r32,i32 | 69 /r im |  |  |  | 9..38 | 13..42 | 10 NP | 1m |
| IMUL r,r,i8 | 6B/r ib |  | 25 | 24 | 12..17 | 13..18 | 10 NP | 2m |
| IMUL r16,m16,i16 | 69 /r im |  | 32 | 24 | 12..25 | 13..26 | 10 NP | 2m |
| IMUL r32,m32,i32 | 69 /r im |  |  |  | 12..41 | 13..42 | 10 NP | 2m |
| IMUL r16,r16 | 0F AF/r |  |  |  | 9..22 | 13..18 | 10 NP | 1m |
| IMUL r32,r32 | 0F AF/r |  |  |  | 9..38 | 13..42 | 10 NP | 1m |
| IMUL r16,m16 | 0F AF/r |  |  |  | 12..25 | 13..18 | 10 NP | 2m |
| IMUL r32,m32 | 0F AF/r |  |  |  | 12..41 | 13..42 | 10 NP | 2m |
| IN ac,i8(RM) | E4w ib | 14 | 10 | 5 | 12 | 14 | 7NP | C |
| IN ac,i8 (CPL<IOPL) | E4w ib |  |  |  | 6 | 9 | 4NP | C |
| IN ac,i8 (CPL>IOPL) | E4w ib |  |  |  | 26 | 29 | 21 NP | C |
| IN ac,i8(V86) | E4wib |  |  |  | 26 | 27 | 19 NP | C |
| IN ac.DX(RM) | ECw | 12 | 8 | 5 | 13 | 14 | 7NP | C |
| IN ac.DX (CPL<IOPL) | ECw |  |  |  | 7 | 8 | 4NP | C |
| IN ac.DX (CPL>IOPL) | ECw |  |  |  | 27 | 28 | 21 NP | C |
| IN ac.DX (V86) | ECw |  |  |  | 27 | 27 | 19 NP | C |
| INC r | FEw/0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| INC r16/32 | 40r | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| INC m | FEw/0 | 23+ea | 15 | 7 | 6 | 3 | 3UV | 4m |
| INS*(RM) | 6Cw |  | 14 | 5 | 15 | 17 | 9NP | C |
| INS* (CPL<=IOPL) | 6Cw |  |  |  | 9 | 10 | 6NP | C |
| INS* (CPL>IOPL) | 6Cw |  |  |  | 29 | 32 | 24 NP | C |
| INS* (V86) | 6Cw |  |  |  | 29 | 30 | 22NP | C |
| INT i8(RM) | CDib | 71 | 47 | 23 | 37 | 30 | 16 NP | 3m |
| INT i8(PM) | CDib |  |  | 40 | 59 | 44 | 31 NP | C |
| INT i8(PM/in) | CDib |  |  | 78 | 99 | 71 | 48 NP | C |
| INT i8(V86) | CDib |  |  | 78 | 119 | 82 | 60 NP | C |
| INT i8(TG) | CDib |  |  | 167 | TS | 37+TS | 23+TS NP | C |
| INT3 (RM) | CC | 72 | 45 | 23 | 33 | 26 | 16 NP | C |
| INT3 (PM) | CC |  |  | 40 | 59 | 44 | 30 NP | C |
| INT3 (PM/in) | CC |  |  | 78 | 99 | 71 | 47 NP | C |
| INT3 (V86) | CC |  |  | 78 | 119 | 82 | 59 NP | C |
| INT3 (TG) | CC |  |  | 167 | TS | 37+TS | 22+TS NP | C |
| INTO (OF=0) | CE | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4NP | C |
| INTO (RM) | CE | 73 | 48 | 24 | 35 | 28 | 13 NP | C |
| INTO (PM) | CE |  |  |  | 59 | 46 | 30 NP | C |
| INTO (PM/in) | CE |  |  |  | 99 | 73 | 47 NP | C |
| INTO (V86) | CE |  |  |  | 118 | 84 | 59 NP | C |
| INTO (TG) | CE |  |  |  | TS | 29+TS | 22+TS NP | C |
| INVD | 0F 08 |  |  |  |  | 4 | 15 NP | C |
| INVLPG m | 0F 01 /7 |  |  |  |  | 12 | 25 NP | C |
| IRET/IRETD (RM) | CF | 44 | 28 | 17 | 22 | 15 | 7NP | C |
| IRET/IRETD (PM) | CF |  |  | 31 | 38 | 15 | 10..19NP | C |
| IRET/IRETD (PM/out) | CF |  |  | 55 | 82 | 36 | 27 NP | C |
| IRET/IRETD (PM/NT) | CF |  |  | 169 | TS | 32+TS | 10+TS | C |
| Jcc i8(13 aui) | 70cib | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 PV | 1m |
| Jcc i8 (aui) | 70cib | 16 | 13 | 7 | 7 | 3 | 1 PV | 1m |
| Jcc im (ia aui) | 0F 80c ib |  |  |  | 3 | 1 | 1 PV | 1m |
| Jcc im (aui) | 0F 80c ib |  |  |  | 3 | 1 | 1 PV | 1m |
| JCXZ i8(iaaui) | E3ib | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5NP | 2m |
| JCXZ i8 (aui) | E3ib | 18 | 16 | 8 | 9 | 8 | 6NP | 2m |
| JMP near i8 | EBib | 15 | 13 | 7 | 7 | 3 | 1 PV | 1m |
| JMP near i16/32 | E9ib | 15 | 13 | 7 | 7 | 3 | 1 PV | 1m |
| JMP near r | FF/4 | 11 | 11 | 7 | 7 | 5 | 2NP | 2m |
| JMP near m | FF/4 | 18+ea | 17 | 11 | 10 | 5 | 2NP | 2m |
| JMP far im (RM) | EAim | 15 | 13 | 11 | 12 | 17 | 3NP | C |
| JMP far im (PM) | EAim |  |  |  | 27 | 19 | 23 NP | C |
| JMP far im (CG) | EAim |  |  | 38 | 45 | 32 | 18 NP | C |
| JMP far im (TS) | EAim |  |  | 175 | TS | 42+TS | 19+TS NP | C |
| JMP far im (TG) | EAim |  |  | 180 | TS | 43+TS | 20+TS NP | C |
| JMP farm (RM) | FF/5 | 24+ea | 26 | 15 | 12 | 13 | 4NP | C |
| JMP far m (PM) | FF/5 |  |  |  | 31 | 18 | 23 NP | C |
| JMP far m (CG) | FF/5 |  |  | 41 | 49 | 31 | 18 NP | C |
| JMP far m (TS) | FF/5 |  |  | 178 | 5+TS | 41+TS | 19+TS NP | C |
| JMP far m (TG) | FF/5 |  |  | 183 | 5+TS | 42+TS | 20+TS NP | C |
| LAHF | 9F | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2NP | 1m |
| LAR r,r | 0F 02/r |  |  | 14 | 15 | 11 | 8NP | C |
| LAR r,m | 0F 02/r |  |  | 16 | 16 | 11 | 8NP | C |
| LDS r,m (RM) | C5/r | 24+ea | 18 | 7 | 7 | 6 | 4NP | C |
| LDS r,m (PM) | C5/r |  |  |  | 22 | 12 | 4..13NP | C |
| LEA r,m | 8D/r | 2+ea | 6 | 3 | 2 | 1..2 | 1 UV | 1m |
| LEAVE | C9 |  | 8 | 5 | 4 | 5 | 3NP | 3m |
| LES r,m (RM) | C4/r | 24+ea | 18 | 7 | 7 | 6 | 4NP | C |
| LES r,m (PM) | C4/r |  |  |  | 22 | 12 | 4..13NP | C |
| LFS r,m (RM) | 0F B4/r |  |  |  | 7 | 6 | 4NP | C |
| LFS r,m (PM) | 0F B4 /r |  |  |  | 22 | 12 | 4..13 NP | C |
| LGDTm | 0F 01 /2 |  |  | 11 | 11 | 11 | 6NP | C |
| LGS r,m (RM) | 0F B5 /r |  |  |  | 7 | 6 | 4NP | C |
| LGSr,m (PM) | 0F B5 /r |  |  |  | 22 | 12 | 4..13NP | C |
| LIDT m | 0F 01 /3 |  |  | 12 | 11 | 11 | 6NP | C |
| LLDT r | 0F 00 /2 |  |  | 17 | 20 | 11 | 9NP | C |
| LLDT m | 0F 00 /2 |  |  | 19 | 24 | 11 | 9 NP | C |
| LMSW r | 0F 01 /6 |  |  | 3 | 10 | 13 | 8NP | C |
| LMSW m | 0F 01 /6 |  |  | 6 | 13 | 13 | 8NP | C |
| LOCK | F0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 NP | C |
| LODSB/ LODSW/ LODSD | ACw | 16 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2NP | 2m |
| LOOP i8 (He вып) | E2i | 5 | 5 | 4 | 11 | 6 | 5 NP | 4m |
| LOOP i8 (вып) | E2ib | 17 | 15 | 8 | 11 | 7 | 6NP | 4m |
| LOOPE i8 (He вып) | E1ib | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | 7NP | 4m |
| LOOPE i8 (вып) | E1ib | 18 | 16 | 8 | 11 | 9 | 8NP | 4m |
| LOOPNE i8 (He вып ) | E0 ib | 5 | 5 | 4 | 11 | 6 | 7NP | 4m |
| LOOPNE i8 (вып) | E0 ib | 19 | 16 | 8 | 11 | 9 | 8NP | 4m |
| LSL r.r | 0F 03/r |  |  | 14 | 20 или 25 | 10 | 8NP | C |
| LSL r,m | 0F 03/r |  |  | 16 | 21 или 26 | 10 | 8NP | C |
| LSS r,m (RM) | 0F B2/r |  |  |  | 7 | 6 | 4NP | C |
| LSS rm (PM) | 0F B2/r |  |  |  | 22 | 12 | 8..17 NP | C |
| LTR r | 0F 00 /3 |  |  | 17 | 23 | 20 | 10 NP | C |
| LTR m | 0F 00 /3 |  |  | 19 | 27 | 20 | 10 NP | C |
| MOV r,r | 88dw/r | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| MOV m,ac | A0dw im | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 UV | 2m |
| MOV m,r | 88dw /r | 13+ea | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 UV | 2m |
| MOV ac,m | A0dw im | 14 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 UV | 1m |
| MOV r,m | 88dw /r | 12+ea | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 UV | 1m |
| MOV m,im | C6w /0 im | 14+ea | 12..13 | 3 | 2 | 1 | 1UV | 2m |
| MOV r8,i8 | B0nb | 4 | 3..4 | 2 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| MOV r16/32,i16/32 | B8nb | 4 | 3..4 | 2 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| MOV sr,r | 8E/r | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2..11 NP | 4m |
| MOV sr,r (PM) | 8E/r |  |  | 17 | 18 | 9 | 2..11 NP | 4m |
| MOV sr,m | 8E/r | 12+ea | 9 | 5 | 5 | 3 | 3..12NP | 4m |
| MOV sr,m(PM) | 8E/r |  |  | 19 | 19 | 9 | 3..12NP | 4m |
| MOV r,sr | 8C/r | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 NP | 3m |
| MOV m,sr | 8C /r | 13+ea | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 NP | 1m |
| MOV CR0,r | 0F 22/r |  |  |  | 10 | 16 | 22NP | C |
| MOV CR2,r | 0F 22/r |  |  |  | 4 | 4 | 10 NP | C |
| MOV CR3,r | 0F 22/r |  |  |  | 5 | 4 | 21 NP | C |
| MOV CR4,r | 0F 22/r |  |  |  |  |  | 14 NP | C |
| MOV r,CRx | 0F 20 /r |  |  |  | 6 | 4 | 4NP | C |
| MOV DR0-3,r | 0F 23/r |  |  |  | 22 | 11 | 11 NP | C |
| MOV DR4-5,r | 0F 23/r |  |  |  |  |  | 12NP | C |
| MOV DR6-7,r | 0F 23/r |  |  |  | 16 | 11 | 11 NP | C |
| MOV r,DR0-3 | 0F 21 /r |  |  |  | 22 | 10 | 2NP | C |
| MOV r,DR4-5 | 0F 21 /r |  |  |  |  |  | 12NP | C |
| MOV r,DR6-7 | 0F 21 /r |  |  |  | 22 | 10 | 11 NP | C |
| MOV rR6,r | 0F 26 /6 |  |  | 12 | 4 |  |  |  |
| MOV TR7,r | 0F 26 /7 |  |  | 12 | 4 |  |  |  |
| MOV TR3,r | 0F 26 /3 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| MOV r,TR6 | 0F 24 /6 |  |  | 12 | 4 |  |  |  |
| MOV r,TR7 | 0F 24 /7 |  |  | 12 | 4 |  |  |  |
| MOV r,TR3 | 0F 24 /3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| MOVD m,rm32 | 0F 6E/r |  |  |  |  |  | PU | 1m |
| MOVD r32,mm | 0F 6E/r |  |  |  |  |  | PU | 1m |
| MOVD m32,mm | 0F 6E/r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| MOVQ m64,mm | 0F 7F/r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| MOVQ mm,m64 | 0F 6F/r |  |  |  |  |  | PU | 1m |
| MOVQ mm,mm | 0F *F/r |  |  |  |  |  | PU | 1m |
| MOVS* | A4w | 18 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4NP | C |
| MOVSX r,r | 0F BEw /r |  |  |  | 3 | 3 | 3NP | 1m |
| MOVSX r.m | 0F BEw /r |  |  |  | 6 | 3 | 3NP | 1m |
| MOVZX r,r | 0F B6w /r |  |  |  | 3 | 3 | 3NP | 1m |
| MOVZX r,m | 0F B6w /r |  |  |  | 6 | 3 | 3NP | 1m |
| MUL r8 | F6w/4 | 70..77 | 26..28 | 13 | 9..14 | 13..18 | 11 NP | 1m |
| MUL r16 | F6w /4 | 118..133 | 35..37 | 21 | 9..22 | 13..26 | 11 NP | 3m |
| MUL i32 | F6w/4 |  |  |  | 9..38 | 13..42 | 10 NP | 3m |
| MUL m8 | F6w /4 | 76..83+ea | 32..34 | 16 | 12..17 | 13..18 | 11 NP | 2m |
| MUL m16 | F6w/4 | 124..139+ea | 41..43 | 24 | 12..25 | 13..26 | 11 NP | 4m |
| MUL m32 | F6w /4 |  |  |  | 12..41 | 13..42 | 10 NP | 4m |
| NEG r | F6w/3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 NP | 1m |
| NEG m | F6w/3 | 24+ea | 13 | 7 | 6 | 3 | 3NP | 4m |
| NOP | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 UV | 1m |
| NOT r | F6w/2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 NP | 1m |
| NOT m | F6w/2 | 24+ea | 13 | 7 | 6 | 3 | 3NP | 4m |
| OR ac,im | 0Cw im | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| OR r,im | 80sw /1 im | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| OR m,im | 80sw /1 im | 23+ea | 16 | 7 | 7 | 3 | 3UV | 4m |
| OR r,r | 08dw /r | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| OR m,r | 08dw /r | 24+ea | 10 | 7 | 7 | 3 | 3UV | 4m |
| OR r,m | 08dw /r | 13+ea | 10 | 7 | 6 | 2 | 2UV | 2m |
| OUT i8,ac (RM) | E6w ib | 14 | 9 | 3 | 10 | 16 | 12NP | C |
| OUT i8,ac (CPL<IOPL) | E6w ib |  |  |  | 4 | 11 | 9 NP | C |
| OUT i8,ac (CPL>IOPL) | E6w ib |  |  |  | 24 | 31 | 26 NP | C |
| OUT i8,ac (V86) | E6w ib |  |  |  | 24 | 29 | 24 NP | C |
| OUT DX.ax (RM) | EEw | 12 | 7 | 3 | 11 | 16 | 12NP | C |
| OUT DX.ac (CPL<=IOPL) | EEw |  |  |  | 5 | 10 | 9NP | C |
| OUT DX.ac (CPL>IOPL) | EEw |  |  |  | 25 | 30 | 26 NP | C |
| OUT DX.ac (V86) | EEw |  |  |  | 25 | 29 | 24 NP | C |
| OUTS*(RM) | 6Ew |  | 14 | 5 | 14 | 17 | 13 NP | C |
| OUTS* (CPL<=IOPL) | 6Ew |  |  |  | 8 | 10 | 10 NP | C |
| OUTS* (CPL>IOPL) | 6Ew |  |  |  | 28 | 32 | 27 NP | C |
| OUTS* (V86) | 6Ew |  |  |  | 28 | 30 | 25 NP | C |
| PACKSSWB mm,mm | 0F 63/r |  |  |  |  |  | UVNP1 | 1m |
| PACKSSWB mm,m64 | 0F 63/r |  |  |  |  |  | PUNP1 | 2m |
| PACKSSDW mm,mm | 0F 6B/r |  |  |  |  |  | UV NP1 | 1m |
| PACKSSDW mm,m64 | 0F 6B /r |  |  |  |  |  | PU NP1 | 2m |
| PACKUSWB mm,mm | 0F 67/r |  |  |  |  |  | UV NP1 | 1m |
| PACKUSWB mm,m64 | 0F 67/r |  |  |  |  |  | PUNP1 | 2m |
| PADDB mm,rnrn | 0F FC /r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PADDB mm,m64 | 0F FC /r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PADDW mm,mm | 0F FD/r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PADDW mm,m64 | 0F FD /r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PADDD mm,mm | 0F FE/r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PADDD mm,m64 | 0F FE/r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PADDSB mm,mm | 0F EC /r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PADDSB mm,m64 | 0F EC /r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PADDSW mm,mm | 0F ED /r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PADDSW mm,m64 | 0F ED /r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PADDUSB mm,mm | 0F DC /r |  |  |  |  |  | UV | 1m, |
| PADDUSB mm,m64 | 0F DC /r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PADDUSW mm,mm | 0F DD /r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PADDUSW mm,m64 | 0F DD /r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PAND mm,mm | 0F DB /r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PAND mm,m64 | 0F DB/r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PANDN mm,mm | 0F DF/r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PANDN mrn,m64 | 0F DF/r |  |  |  |  |  | PU | 2m. |
| PCMPEQB mm,mm | 0F 74 /r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PCMPEQB mm,m64 | 0F 74 /r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PCMPEQW mm,mm | 0F 75/r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PCMPEQW mm,m64 | 0F 75/r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PCMPEQD mm,mm | 0F 76 /r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PCMPEQD mm,m64 | 0F 76/r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PCMPGTB mm,mm | 0F 64 /r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PCMPGTB mm,m64 | 0F 64/r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PCMPGTW mm,mm | 0F 65/r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PCMPGTW mm,m64 | 0F 65 /r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PCMPGTD mm,mm | 0F 66/r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PCMPGTD mm,m64 | 0F 66 /r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PMADDWD mm,mm | 0F F5 /r |  |  |  |  |  | UV NP2 | 1m |
| PMADDWD mm,m64 | 0F F5 /r |  |  |  |  |  | PUNP2 | 2m |
| PMULHW mm,mm | 0F E5 /r |  |  |  |  |  | UVNP2 | 1m |
| PMULHW mm,m64 | 0F E5 /r |  |  |  |  |  | PU NP2 | 2m |
| PMULLW mm,mm | 0F D5 /r |  |  |  |  |  | UVNP2 | 1m |
| PMULLW mm,m64 | 0F D5 /r |  |  |  |  |  | PUNP2 | 2m |
| POP r | 58r | 12 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 UV | 2m |
| POP m | 8F/0 | 25+ea | 20 | 5 | 5 | 6 | 2NP | C |
| POP DS(RM) | 1F | 12 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3NP | C |
| POP DS(PM) | 1F |  |  | 20 |  | 9 | 3..12NP | C |
| POP ES (RM) | 7 | 12 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3NP | C |
| POP ES(PM) | 7 |  |  | 20 | 21 | 9 | 3..12NP | C |
| POP SS(RM) | 17 | 12 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3NP | C |
| POP SS (PM) | 17 |  |  | 20 | 21 | 9 | 8..17 NP | C |
| POP FS (RM) | 0F A1 | 12 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3NP | C |
| POP FS (PM) | 0F A1 |  |  |  | 21 | 9 | 3..12NP | C |
| POP GS (RM) | 0F A9 | 12 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3NP | C |
| POP GS (PM) | 0F A9 |  |  |  | 21 | 9 | 3..12NP | C |
| POPA/POPAD | 61 |  | 51 | 19 | 24 | 9 | 5NP | C |
| POPF/POPFD (RM) | 9D | 12 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4NP | C |
| POPF/POPFD (PM) | 9D |  |  |  | 5 | 6 | 14 NP | C |
| POR mm,mm | 0F EB /r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| POR mm,m64 | 0F EB /r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PSLLW mm,mm | 0F F1 /r |  |  |  |  |  | UVNP1 | 1m |
| PSLLW mm,m64 | 0F F1 /r |  |  |  |  |  | PU NP1 | 1m |
| PSLLW mm,i8 | 0F 71/6ib |  |  |  |  |  | UV NP1 | 2m |
| PSLLD mm,mm | 0F F2/r |  |  |  |  |  | UV NP1 | 1m |
| PSLLD mm,m64 | 0F F2/r |  |  |  |  |  | PUNP1 | 1m |
| PSLLD mm,i8 | 0F 72/6ib |  |  |  |  |  | UVNP1 | 2m |
| PSLLQ mm,mm | 0F F3/r |  |  |  |  |  | UV NP1 | 1m |
| PSLLQ mm,m64 | 0F F3/r |  |  |  |  |  | PU NP1 | 1m |
| PSLLQ mm,i8 | 0F 73/6ib |  |  |  |  |  | UV NP1 | 2m |
| PSRAW mm,mm | 0F E1 /r |  |  |  |  |  | UVNP1 | 1m |
| PSRAW mm,m64 | 0F E1 /r |  |  |  |  |  | PUNP1 | 1m |
| PSRAW mm,i8 | 0F 71/4ib |  |  |  |  |  | UVNP1 | 2m |
| PSRAD mm,mm | 0F E2/r |  |  |  |  |  | UVNP1 | 1m |
| PSRAD mm,m64 | 0F E2/r |  |  |  |  |  | PUNP1 | 1m |
| PSRAD mm,i8 | 0F 72/4ib |  |  |  |  |  | UVNP1 | 2m |
| PSRLW mm,mm | 0F D1 /r |  |  |  |  |  | UVNP1 | 1m |
| PSRLW mm,m64 | 0F D1 /r |  |  |  |  |  | PUNP1 | 1m |
| PSRLW mm,i8 | 0F 71/2ib |  |  |  |  |  | UV NP1 | 2m |
| PSRLD mm,mm | 0F D2/r |  |  |  |  |  | UV NP1 | 1m |
| PSRLD mm,m64 | 0F D2/r |  |  |  |  |  | PU NP1 | 1m |
| PSRLD mm,i8 | 0F 72/2ib |  |  |  |  |  | UV NP1 | 2m |
| PSRLQ mm,mm | 0F D3/r |  |  |  |  |  | UV NP1 | 1m |
| PSRLQ mm,m64 | 0F D3/r |  |  |  |  |  | PUNP1 | 1m |
| PSRLQ mm,i8 | 0F 73/2ib |  |  |  |  |  | UVNP1 | 2m |
| PSUBB mm,mm | 0F F8 /r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PSUBB mm,m64 | 0F F8/r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PSUBW mm,mm | 0F F9 /r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PSUBW mm,m64 | 0F F9 /r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PSUBD mm,mm | 0F FA/r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PSUBD mm,m64 | 0F FA/r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PSUBSB mm,mm | 0F E8/r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PSUBSB mm,m64 | 0F E8 /r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PSUBSW mm,mm | 0F E9 /r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PSUBSW mm,m64 | 0F E9 /r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PSUBUSB mm,mm | 0F D8 /r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PSUBUSB mm,m64 | 0F D8 /r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PSUBUSW mm,mm | 0F D9 /r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PSUBUSW mm,m64 | 0F D9 /r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| PUNPCKHBW mm,mm | 0F 68/r |  |  |  |  |  | UV NP1 | 1m |
| PUNPCKHBW mm,m64 | 0F 68/r |  |  |  |  |  | PUNP1 | 2m |
| PUNPCKHWD mm,mm | 0F 69/r |  |  |  |  |  | UVNP1 | 1m |
| PUNPCKHWD mm,m64 | 0F 69 /r |  |  |  |  |  | PUNP1 | 2m |
| PUNPCKHDQ mm,mm | 0F 6A/r |  |  |  |  |  | UVNP1 | 1m |
| PUNPCKHDQ mm,m64 | 0F 6A/r |  |  |  |  |  | PUNP1 | 2m |
| PUNPCKLBW mm,mm | 0F 60 /r |  |  |  |  |  | UVNP1 | 1m |
| PUNPCKLBW mm,m64 | 0F 60 /r |  |  |  |  |  | PUNP1 | 2m |
| PUNPCKLWD mm,mm | 0F 61 /r |  |  |  |  |  | UVNP1 | 1m |
| PUNPCKLWD mm,m64 | 0F 61 /r |  |  |  |  |  | PUNP1 | 2m |
| PUNPCKLDQ mm,mm | 0F 62/r |  |  |  |  |  | UVNP1 | 1m |
| PUNPCKLDQ mm,m64 | 0F 62/r |  |  |  |  |  | PUNP1 | 2m |
| PUSH r | 50r | 15 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 UV | 3m |
| PUSH m | FF/6 | 24+ea | 16 | 5 | 5 | 4 | 2NP | 4m |
| PUSH i8 | 6Aib |  |  | 3 | 2 | 1 | 1 NP | 3m |
| PUSH i16/32 | 68 im |  |  | 3 | 2 | 1 | 1 NP | 3m |
| PUSH CS | 0E | 14 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 NP | 4m |
| PUSH DS | 1E | 14 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1NP | 4m |
| PUSH ES | 6 | 14 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 NP | 4m |
| PUSH SS | 16 | 14 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 NP | 4m |
| PUSH FS | 0F A0 |  |  |  | 2 | 3 | 1 NP | 4m |
| PUSH GS | 0F A8 |  |  |  | 2 | 3 | 1 NP | 4m |
| PUSHA/ PUSHAD | 60 |  | 36 | 17 | 18 | 11 | 5NP | C |
| PUSHF/ PUSHFD(RM) | 9C | 14 | 9 | 3 | 4 | 4 | 9NP | C |
| PUSHF/ PUSHFD(PM) | 9C |  |  | 3 | 4 | 3 | 3NP | C |
| PXOR mm,mm | 0F EF /r |  |  |  |  |  | UV | 1m |
| PXOR mm,m64 | 0F EF /r |  |  |  |  |  | PU | 2m |
| RCL r,1 | D0w/2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 PU | 2m |
| RCL m,1 | D0w/2 | 23+ea | 15 | 7 | 10 | 4 | 3PU | 4m |
| RCL r,CL | D2w/2 | 8+4n | 5+n | 5+n | 9 | 8..30 | 7..24 NP | C |
| RCL m,CL | D2w/2 | 28+ea+4n | 17+n | 8+n | 10 | 9..31 | 9..26 NP | C |
| RCL r,i8 | C0w /2ib |  | 5+n | 5+n | 9 | 8..30 | 8..25 NP | C |
| RCL m,i8 | C0w /2ib |  | 17+n | 8+n | 10 | 9..31 | 10..27 NP | C |
| RCR r,1 | D0w/3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 PU | 2m |
| RCR m,1 | D0w/3 | 23+ea | 15 | 7 | 10 | 4 | 3PU | 4m |
| RCR r,CL | D2w/3 | 8+4n | 5+n | 5+n | 9 | 8..30 | 7..24 NP | C |
| RCR m,CL | D2w/3 | 28+ea+4n | 17+n | 8+n | 10 | 9..31 | 9..26 NP | C |
| RCR r,i8 | C0w/3ib |  | 5+n | 5+n | 9 | 8..30 | 8..25 NP | C |
| RCR m,i8 | C0w/3ib |  | 17+n | 8+n | 10 | 9..31 | 10..27NP | C |
| RDMSR | 0F 32 |  |  |  |  |  | 20..24 NP | C |
| RDPMC | 0F 33 |  |  |  |  |  |  | C |
| RDTSC | 0F 31 |  |  |  |  |  | 20..24 NP | C |
| RETN | C3 | 20 | 16 | 11 | 10 | 5 | 2NP | 4m |
| RETN i16 | C2iw | 24 | 18 | 11 | 10 | 5 | 3NP | C |
| RETF(RM) | CB | 34 | 22 | 15 | 18 | 13 | 4NP | 4m |
| RETF(PM) | CB |  |  | 25 | 32 | 18 | 4..13 NP | C |
| RETF (PM/out) | CB |  |  | 55 | 62 | 33 | 23 NP | C |
| RETF i16(RM) | CAiw | 33 | 25 | 15 | 18 | 14 | 4NP | C |
| RETF i16(PM) | CAiw |  |  | 25 | 32 | 17 | 4..13 NP | C |
| RETF i16 (PM/out) | CAiw |  |  | 55 | 68 | 33 | 23 NP | C |
| ROL r,1 | D0w/0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 PU | 1m |
| ROL m,1 | D0w/0 | 23+ea | 15 | 7 | 7 | 4 | 3PU | 4m |
| ROL r,CL | D2w/0 | 8+4n | 5+n | 5+n | 3 | 3 | 4NP | 1m |
| ROL m,CL | D2W/0 | 28+ea+4n | 17+n | 8+n | 7 | 4 | 4NP | 4m |
| ROL r,i8 | C0w /0 ib |  | 5+n | 5+n | 3 | 2 | 1 PU | 1m |
| ROL m,i8 | C0w /0 ib |  | 17+n | 8+n | 7 | 4 | 3PU | 4m |
| ROR r,1 | D0w/1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 PU | 1m |
| ROR m,1 | D0w/1 | 23+ea | 15 | 7 | 7 | 4 | 3PU | 4m |
| ROR r,CL | D2w/1 | 8+4n | 5+n | 5+n | 3 | 3 | 4NP | 1m |
| ROR m,CL | D2w/1 | 28+ea+4n | 17+n | 8+n | 7 | 4 | 4NP | 4m |
| ROR r,i8 | C0w /1 ib |  | 5+n | 5+n | 3 | 2 | 1 PU | 1m |
| ROR m,i8 | C0w /1 ib |  | 17+n | 8+n | 7 | 4 | 3PU | 4m |
| RSM | 0F AA |  |  |  |  |  | 83 NP | C |
| SAHF | 9E | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2NP | 1m |
| SAL r,1 | D0w/4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 PU | 1m |
| SAL m,1 | D0w/4 | 23+ea | 15 | 7 | 7 | 4 | 3PU | 4m |
| SAL r,CL | D2w/4 | 8+4n | 5+n | 5+n | 3 | 3 | 4NP | 1m |
| SAL m,CL | D2w/4 | 28+ea+4n | 17+n | 8+n | 7 | 4 | 4NP | 4m |
| SAL r,i8 | C0w /4 ib |  | 5+n | 5+n | 3 | 2 | 1 PU | 1m |
| SAL m,i8 | C0w /4 ib |  | 17+n | 8+n | 7 | 4 | 3PU | 4m |
| SALC | D6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3NP | 7 |
| SAR r,1 | D0w/7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 PU | 1m |
| SAR m,1 | D0w/7 | 23+ea | 15 | 7 | 7 | 4 | 3PU | 4m |
| SAR r,CL | D2w/7 | 8+4n | 5+n | 5+n | 3 | 3 | 4NP | 1m |
| SAR m,CL | D2w /7 | 28+ea+4n | 17+n | 8+n | 7 | 4 | 4NP | 4m |
| SAR r,i8 | C0w /7 ib |  | 5+n | 5+n | 3 | 2 | 1 PU | 1m |
| SAR m,i8 | C0w /7 ib |  | 17+n | 8+n | 7 | 4 | 3PU | 4m |
| SBB ac,im | 1Cw im | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 PU | 2m |
| SBB r,im | 80sw /3 im | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 PU | 2m |
| SBB m.im | 80sw /3 im | 23+ea | 16 | 7 | 7 | 3 | 3PU | 4m |
| SBB r,r | 18dw /r | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 PU | 2m |
| SBB m.r | 18dw /r | 24+ea | 10 | 7 | 7 | 3 | 3PU | 4m |
| SBB r,m | 18dw /r | 13+ea | 10 | 7 | 6 | 2 | 2PU | 3m |
| SCASB/ SCASW/SCASD | AEw | 18 | 15 | 7 | 7 | 6 | 4NP | 3m |
| REP* SCAS* | F2/3 Aew | 9+15n | 5+15n | 5+8n | 5+8n | 7+5n | 8+5n NP | C |
| SETcc r8 (вып) | 0F 9cc |  |  |  | 4 | 4 | 1 NP | 1m |
| SETcc r8 (не вып) | 0F 9cc |  |  |  | 4 | 3 | 3NP | 3m |
| SETcc m8 (вып) | 0F 9cc |  |  |  | 5 | 3 | 1 NP | 1m |
| SETcc m8 (не вып) | 0F 9cc |  |  |  | 5 | 4 | 3NP | 3m |
| SGDTm | 0F 01 /0 |  |  | 11 | 9 | 10 | 4NP | 4m |
| SHL r,1 | D0w/4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1PU | 1m |
| SHL m,1 | D0w/4 | 23+ea | 15 | 7 | 7 | 4 | 3PU | 4m |
| SHL r,CL | D2w/4 | 8+4n | 5+n | 5+n | 3 | 3 | 4NP | 1m |
| SHL m,CL | D2w/4 | 28+ea+4n | 17+n | 8+n | 7 | 4 | 4NP | 4m |
| SHL r,i8 | C0w /4 ib |  | 5+n | 5+n | 3 | 2 | 1 PU | 1m |
| SHL m,i8 | C0w /4ib |  | 17+n | 8+n | 7 | 4 | 3PU | 4m |
| SHR r,1 | D0w/5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 PU | 1m |
| SHR m,1 | D0w/5 | 23+ea | 15 | 7 | 7 | 4 | 3PU | 4m |
| SHR r,CL | D2w/5 | 8+4n | 5+n | 5+n | 3 | 3 | 4NP | 1m |
| SHR m,CL | D2w/5 | 28+ea+4n | 17+n | 8+n | 7 | 4 | 4NP | 4m |
| SHR r,i8 | C0w /5 ib |  | 5+n | 5+n | 3 | 2 | 1 PU | 1m |
| SHR m,i8 | C0w /5 ib |  | 17+n | 8+n | 7 | 4 | 3PU | 4m |
| SHLD r,r,im | 0F A4 |  |  |  | 3 | 2 | 4NP | 2m |
| SHLDr,r,CL | 0F A5 |  |  |  | 3 | 3 | 4NP | 2m |
| SHLD m,r,im | 0F A4 |  |  |  | 7 | 3 | 4NP | 4m |
| SHLDm,r,CL | 0F A5 |  |  |  | 7 | 4 | 5 NP | 4m |
| SHRD r,r,im | 0F AC |  |  |  | 3 | 2 | 4NP | 2m |
| SHRD r,r,CL | 0F AD |  |  |  | 3 | 3 | 4NP | 2m |
| SHRD m,r,im | 0F AC |  |  |  | 7 | 3 | 4NP | 4m |
| SHRD m,r,CL | 0F AD |  |  |  | 7 | 4 | 5 NP | 4m |
| SIDT m | 0F 01 /1 |  |  | 12 | 9 | 10 | 4NP | C |
| SLDT r16 | 0F 00/0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2NP | 4m |
| SLDTm16 | 0F 00 /0 |  |  | 3 | 2 | 3 | 2NP | C |
| SMSW r16 | 0F 01 /4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 4NP | 4m |
| SMSW m16 | 0F 01 /4 |  |  | 3 | 3 | 3 | 4NP | C |
| STC | F9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2NP | 1m |
| STD | FD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2NP | 4m |
| STI | FB | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 NP | C |
| STOSB/STOSW/STOSD | AAw | 11 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3NP | 3m |
| REP STOS* | F3Aaw | 9+14n | 6+9n | 4+3n | 5+5n | 7+4n | 3+n NP | C |
| STR r16 | 0F 00 /1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2NP | 4m |
| STR m16 | 0F 00 /1 |  |  | 3 | 2 | 3 | 2NP | C |
| SUB ac,im | 2Cw im | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| SUB r,im | 80sw /5 im | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| SUB m,im | 80sw /5 im | 23+ea | 16 | 7 | 7 | 3 | 3UV | 4m |
| SUB r,r | 28dw /r | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| SUB m,r | 28dw /r | 24+ea | 10 | 7 | 7 | 3 | 3UV | 4m |
| SUB r,m | 28dw /r | 13+ea | 10 | 7 | 6 | 2 | 2UV | 2m |
| SYSENTER | 0F 34 |  |  |  |  |  |  | C |
| SYSEXIT | 0F 35 |  |  |  |  |  |  | C |
| TEST ac,im | A8w im | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| TEST r,im | F6w /4 im | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| TEST m,im | F6w /4 im | 11+ea | 10 | 6 | 5 | 2 | 2UV | 2m |
| TEST r,r | 84w /r | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| TEST m,r | 84w /r | 13+ea | 10 | 6 | 5 | 2 | 2UV | 2m |
| TEST r,m | 84w /r | 13+ea | 10 | 6 | 5 | 2 | 2UV | 2m |
| UD2 | 0F 0B |  |  |  |  |  |  | C |
| VERR r16 | 0F 00 /4 |  |  | 14 | 10 | 11 | 7 NP | C |
| VERR m16 | 0F 00 /4 |  |  | 16 | 11 | 11 | 7 NP | C |
| VERW r16 | 0F 00 /4 |  |  | 14 | 15 | 11 | 7NP | C |
| VERW m16 | 0F 00 /4 |  |  | 16 | 16 | 11 | 7NP | C |
| WAIT | 9B | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 3 | 1.3NP | 2m |
| WBINVD | 0F 09 |  |  |  |  | 5 | 2000+ NP | C |
| WRMSR | 0F 30 |  |  |  |  |  | 30..45 NP | C |
| XADD r,r | 0F C0w/r |  |  |  |  | 3 | 3NP | 4m |
| XADD m,r | 0F C0w/r |  |  |  |  | 4 | 4NP | C |
| XCHG ac,r/r,ac | 90r | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2NP | 3m |
| XCHG r,r | 86w/r | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3NP | 3m |
| XCHG rm/m,r | 86w /r | 25+ea | 17 | 5 | 5 | 5 | 3NP | C |
| XLAT | 07 | 11 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4NP | 2m |
| XOR ac,im | 34w im | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| XOR r,im | 80sw /6 im | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1UV | 1m |
| XOR m,im | 80sw /6 im | 23+ea | 16 | 7 | 7 | 3 | 3UV | 4m |
| XOR r,r | 30dw /r | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 UV | 1m |
| XOR m,r | 30dw /r | 24+ea | 10 | 7 | 7 | 3 | 3UV | 4m |
| XOR r,m | 30dw /r | 13+ea | 10 | 7 | 6 | 2 | 2UV | 2m |